ЗАДАНИЕ 4

УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ

Вариант 81

| A | B |
| --- | --- |
| 82 | 21 |

- В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А=20 и В=83 со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах с применением коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

- A>0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00010101 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01010010 00101001 | 00010101 0¦0001010 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00010100 | 10¦000101 | Сдвиг СЧП и множителя вправо Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01100110 00110011 | 10¦000101 010¦00010 |  |
| 4 | СЧП → | 00011001 | 1010¦0001 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01101011 00110101 | 1010¦0001 11010¦000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП → | 00011010 | 111010¦00 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00001101 | 0111010¦0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00000110 | 10111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:
[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000011010111010 = 1722

- A<0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00010101 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10101110 11010111 | 00010101 0¦0001010 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 11101011 | 10¦000101 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10011001 11001100 | 10¦000101 110¦00010 |  |
| 4 | СЧП → | 11100110 | 0110¦0001 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10010100 11001010 | 0110¦0001 00110¦000 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП → | 11100101 | 000110¦00 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11110010 | 1000110¦0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11111001 | 01000110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111100101000110
[C]пр = 1.000011010111010 = -1722

3) A > 0, B < 0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101011 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01010010 00101001 | 11101011 0¦1110101 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01111011 00111101 | 0¦1110101 10¦111010 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 00011110 | 110¦11101 |  |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01110000 00111000 | 110¦11101 0110¦1110 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 00011100 | 00110¦111 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01101110 00110111 | 00110¦111 000110¦11 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 10001001 01000100 | 000110¦11 1000110¦1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 10010110 01001011 | 1000110¦1 01000110 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 10101110 11111001 | 01000110 | Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111100101000110
[C]пр = 1.000011010111010 = -1722

- A<0 B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101011 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10101110 11010111 | 11101011 0¦1110101 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10000101 11000010 | 0¦1110101 10¦111010 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП → | 11100001 | 010¦11101 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10001111 11000111 | 010¦11101 1010¦1110 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП → | 11100011 | 11010¦111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10010001 11001000 | 11010¦111 111010¦11 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 01110110 10111011 | 111010¦11 0111010¦1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 01101001 10110100 | 0111010¦1 10111010 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [-A]доп СЧП | 01010010 00000110 | 10111010 | Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000011010111010 = 1722

2. В разрядной сетке длиной в байт (один разряд знаковый и семь – цифровых) выполнить операцию умножения заданных чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод умножения в дополнительных кодах без применения коррекции. При выполнении операции использовать способ умножения с поразрядным анализом множителя, начиная от его младших разрядов со сдвигом СЧП вправо. Результаты представить в десятичной системе и проверить их правильность.

- A>0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00010101 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10101110 11010111 | 00010101 0¦0001010 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00101001 00010100 | 0¦0001010 10¦000101 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11000010 11100001 | 10¦000101 010¦00010 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00110011 00011001 | 010¦00010 1010¦0001 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11000111 11100011 | 1010¦0001 11010¦000 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00110101 00011010 | 11010¦000 111010¦00 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00001101 | 0111010¦0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00000110 | 10111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000011010111010 = 1722

- A<0, B>0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00010101 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01010010 00101001 | 00010101 0¦0001010 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11010111 11101011 | 0¦0001010 10¦000101 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00111101 00011110 | 10¦000101 110¦00010 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11001100 11100110 | 110¦00010 0110¦0001 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00111000 00011100 | 0110¦0001 00110¦000 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11001010 11100101 | 00110¦000 000110¦00 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11110010 | 1000110¦0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11111001 | 01000110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111100101000110
[C]пр = 1.000011010111010 = -1722

- A>0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101011 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 10101110 11010111 | 11101011 0¦1110101 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 11101011 | 10¦111010 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00111101 00011110 | 10¦111010 110¦11101 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11001100 11100110 | 110¦11101 0110¦1110 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00111000 00011100 | 0110¦1110 00110¦111 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11001010 11100101 | 00110¦111 000110¦11 | Вычитание СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 11110010 | 1000110¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 11111001 | 01000110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]пр × [B]доп = 1.111100101000110
[C]пр = 1.000011010111010 = -1722

- A<0, B<0

| № | Операнды и действия | СЧП (старшие) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 11101011 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 01010010 00101001 | 11101011 0¦1110101 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП → | 00010100 | 10¦111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11000010 11100001 | 10¦111010 010¦11101 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00110011 00011001 | 010¦11101 1010¦1110 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП → | 10101110 11000111 11100011 | 1010¦1110 11010¦111 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]пр СЧП СЧП → | 01010010 00110101 00011010 | 11010¦111 111010¦11 | Вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП → | 00001101 | 0111010¦1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП → | 00000110 | 10111010 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]пр = [A]доп × [B]доп = 0.000011010111010 = 1722